ТАЙМЕР ЦИКЛИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ТЦР-04А

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

______________________________________________________

ООО "Измерительная техника"

1.ВВЕДЕНИЕ

1.1.Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления персонала, осуществляющего наладку и эксплуатацию прибора ТЦР-04А.

2.НАЗНАЧЕНИЕ

2.1.Таймер ТЦР-04А (далее прибор) предназначен для выдачи циклических сигналов управления заданной длительности (вперед, назад, стоп) на исполнительные механизмы в течении заданного интервала времени. В частности, прибор используется в пультах управления мясомассажеров, сушильных камер (перемешивание воздуха внутри камеры) и т.д.

- Прибор должен эксплуатироваться в закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура окружающей среды от +5 С до +50 С

- относительная влажность не более 80% при температуре 35 С и более низких температурах без конденсации влаги

- атмосферное давление  от 86 до 106,7 кПа

- вибрация мест крепления: амплитуда 0,1 мм, частота не более 25 Гц

- напряженность магнитного поля : не более 400 А/М

- окружающая среда не взрывоопасна, не содержит солевых туманов токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров разрушающих металл и изоляцию

2.3. Прибор предназначен для утопленного монтажа на вертикальных щитах и панелях. Вырез в щите - 92х92 мм. Электрические соединения с сетью, объектами управления осуществляется через разъемы, расположенные на задней панели прибора.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон изменения времени вращения (вперед и назад) 0…999 мин (Т1,T2)

- Диапазон изменения длительности паузы 0…999 мин (Т3)

- Диапазон изменения общего времени работы 0…999 мин (Т4)

- Время паузы между переключением сигналов управления 5 секунд (Т5)

- Максимальная погрешность таймера 2 секунды в час

- Число выходных реле - четыре

- Коммутируемая мощность (cos   0,4) 220В, 5А

- Электрическое сопротивление изоляции - не менее 20 МОм

- Потребляемая мощность - не более 5 Вт

- Масса не более 1 кг

- Габариты 92х92х94 мм

- Задание параметров регулирования - цифровое

- Индикация времни и задаваемых величин - цифровая

- Напряжение питания - 220 В, 50Гц

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- УХЛ4.2.

- Защита от пыли и воды IP40

4.УСТРОЙСТВО И  РАБОТА ПРИБОРА

4.1. Прибор является устройством с микропроцессорным управлением, что позволяет реализовать широкий диапазон режимов работы. Циклограмма работы прибора показана на рис.1.

Прибор выдает циклические сигналы управления в течении заданного интервала времени Т4 (замкнуто реле Р4):

- в течении заданного интервала времени T1 выдается сигнал на вращение вперед (замкнуто реле Р1)

- в течении интервала времени Т3 выдерживается пауза (замкнуто реле Р3)

- в течении интервала времени Т2 выдается сигнал на вращение назад (замкнуто реле Р2)

- выдерживается пауза в течении времениТ2 (замкнуто реле Р3)

Между переключениями реле Р1,Р2 и Р3 выдерживается пауза в течении времени Т4.

Для реверсивной схемы работы (вращение в двух направлениях) схема соединения показана на рис.3а.

Для нереверсивной схемы работы (вращение только в одном направлении) схема соединения показана на рис.3б (реле Р1 и Р2 включены параллельно и работают как одно реле).

4.2. Перечень функций, выполняемых ИРТ:

-цифровая индикация времени вращения вперед, времени вращения назад, времени работы и времени паузы;

-редактирование и просмотр заданных интервалов времени;

-управление внешними устройствами по заданному алгоритму;

4.3. В состав ИТР входят:

- блок питания

- микропроцессорный блок

- блок индикации и клавиатуры

- блок реле (конструктивно выполнен совместно с блоком питания)

4.4. Блок питания

Блок питания преобразует сетевое напряжения 220В в постоянные напряжения необходимые для работы остальных блоков, блока реле - ±6В, микропроцессорного блока и блока индикации и клавиатуры 5В.

4.5. Микропроцессорный блок

В микропроцессорный блок входят: микропроцессор и память данных. Данный блок  реализует весь набор функций выполняемых прибором и осуществляет управление блоком индикации и клавиатуры и блоком реле.

4.6. Блок индикации и клавиатуры.

Посредством этого блока осуществляется ввод значений регулируемых величин температуры и влажности, а также индикация их текущих значений. В состав блока входят: три трехразрядных цифровых индикатора, светодиоды информирующие о состоянии прибора и кнопки управления.

4.7. Блок реле.

Блок реле предназначен для замыкания/размыкания силовых цепей управляемых объектов и содержит четыре реле.

5.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Первое подключение и подготовка к работе

ВНИМАНИЕ: Подключение прибора должно осуществляться персоналом прошедшим специальный инструктаж на предприятии изготовителе или внимательно изучившем данную инструкцию.

Подключить прибор согласно рис. 3 ПРИЛОЖЕНИЯ, при выключенном общем питании. Проверить правильность подключения питания и силовых контактов.

5.2.Подать на прибор питание, при этом на индикаторе должны отобразиться рамка, а через некоторое время текущие настройки интервалов времени по всем каналам (индикаторы включения реле должны быть погашены). Прибор находится в режиме "ожидания" команд оператора.

5.3. Внешний вид блока индикации и клавиатуры показан на рис.2.

5.4. Режим "ожидания"

При подаче питания на прибор он переходит в режим ожидания команд оператора, при этом на индикацию выводятся следующие значения:

- Время вращения вперед (первый индикатор)

- Время вращения назад (второй индикатор)

- Время паузы (третий индикатор)

- Общее время работы (четвертый индикатор)

Далее кнопкой [Уст] можно перейти в режим редактирования параметров или кнопкой [Пуск] в режим работы.

5.5 Режим редактирования параметров

В режиме редактирования параметров можно изменять и просматривать время работы по всем каналам управления. Для входа в режим редактирования параметров нажать кнопку [Уст]. После нажатия на приборе высвечивается индикатор времени движения.

Выбор параметра для просмотра/редактирования производится кнопками [] (для перемещения вверх) и [] (для перемещения вниз). Для редактирования выбранного параметра необходимо нажать кнопку [Уст]. Далее начнет мигать последняя цифра выбранного параметра ее можно изменять кнопками [] (для увеличения) и [] (для уменьшения). Кнопкой [<] производится выбор редактируемой цифры.

Список параметров приведен в разделе 5.2 - Режим "ожидания".

Выход из редактирования параметра  осуществляется кнопкой [Уст].

Кнопкой  [<] производится выход из режима редактирования параметров регулирования и сохранение новых параметров (при выходе из режима редактирования параметров выдерживается пауза в несколько секунд, необходимая для правильного сохранения параметров

5.7. Режим "работа".

При входе в этот режим нажатием кнопки  [Пуск] начинает мигать индикатор замыкания реле P4.

В этом режиме прибор производит индикацию времени по двум каналам (каналу общего времени работы и каналу соответствующему замкнутому реле), а также производит включение или отключение соответствующих реле, что отображается зажиганием индикаторов рядом с надписями Р1, Р2, Р3 и Р4.

При движении вперед замыкается реле Р1, идет отсчет по первому канале, при остановке замыкается реле Р3, идет отсчет по второму каналы, при движении назад замкнуто реле Р2, идет отсчет по первому каналы, и в течении всего времени работы замкнуто реле Р4, идет отсчет по третьему каналу.

Если нажать кнопку [] и удерживать ее, то на соответствующих индикаторах появятся заданные интервалы времени.

После остановки работы прибор размыкает все реле и переходит в режим "ожидания"

6.УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ

6.1.При электромонтаже необходимо придерживаться следующих правил:

-использовать как можно более короткие тракты соединения ( не допускать шлейфов);

-с сетевых зажимов прибора не питать других устройств;

-защищать прибор от помех со стороны контакторных и релейных катушек и др. Источников помех;

7.ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.

- Прибор следует хранить в помещении, не содержащим агрессивных примесей в воздухе.

- Прибор транспортируется в упаковке с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

8.УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

8.1.По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0. При эксплуатации прибора необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил технической безопасности при эксплуатации  электроустановок потребителей», утвержденных Гостехнадзором.

- К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

- Подключение первичных преобразователей и цепей управления, устранение неисправностей и все профилактические работы проводятся при отключенном питании

9.КОМПЛЕКТНОСТЬ

ТЦР-03А                                              1 шт

Угольники                                                2 шт

РЭ                                                              1 шт

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Таймер циклический реверсивный ТЦР-03А соответствует требованиям технических условий и признан годным к эксплуатации

Заводской номер___________________

Дата выпуска___________________

М.П.___________________________________

11.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации

Гарантийный срок - 12 мес со дня ввода в эксплуатацию

Гарантийный срок хранения- 6 мес со дня изготовления.  Случае отказа в работе прибора в течении гарантийного срока владельцу следует сообщить :

- Зав. номер, дата выпуска и дата ввода прибора в эксплуатацию;

- характер дефекта;

- номер Вашего контактного телефона или адрес

по адресу 109316, Москва, ул.Талалихина, 26,  ООО «Измерительная техника» тел/ факс 276-04-48

# В Н И М А Н И Е

Для безопасной эксплуатации оборудования, на котором установлен прибор необходимо предусмотреть блокировку  (защиту) по питанию во время доступа обслуживающего персонала к оборудованию (загрузка, выгрузка продукции и т.д.).

При эксплуатации мясомассожера эксплуатировать прибор при наличии блокировочных кнопок на крышке.

Содержание

- Введение

- Назначение

- Технические характеристики

- Устройство и работа прибора

- Подготовка к работе и порядок работы

- Указания по электромантажу

- Правила транспортирования и хранения

- Указания по мерам безопасности

- Комплектность

- Свидетельство о приемке

- Гарантии изготовителя

Рис.1. Циклограмма работы прибора

Рис.2.  Внешний вид передней панели прибора

Рис 3а. Реверсивная схема включения прибора (вращение в двух направлениях)

Рис 3б. Нереверсивная схема включения прибора (вращение в одном направлениях)